PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za <naziv nabavke>

Broj nabavke: 53-01/25

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| 1 BR. | 2. Opis - zahtjevana specifikacija | 3. Ponudjena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGETIKA |  |  |
| 2 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 3 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 16DI, 16DQ, 4AI, Profinet interface, Siemens ili slično, kmpl 1 |  |  |
| 4 | Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slično, kom 2 |  |  |
| 5 | Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično, kom 6 |  |  |
| 6 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 7 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 8 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično, kom 6 |  |  |
| 9 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično, kom 10 |  |  |
| 10 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 11 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 12 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 13 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično, kom 100 |  |  |
| 14 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 15 | Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 2 |  |  |
| 16 | Senzor Nivoa 0 – 5m, 7m kabl, izlaz 4 – 20mA, 12 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 17 | Mjerač protoka DN50, IP67, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 18 | Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 19 | Kabal YSLY 12x0.75mm2, m 100 |  |  |
| 20 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2, m 60 |  |  |
| 21 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično, paušal 1 |  |  |
| 22 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad, kmpl 1 |  |  |
| 23 | PASTER, CIP I PRIJEM |  |  |
| 24 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 25 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 32DI, 16DQ, 16AI, Profinet interface, Siemens ili slično, kmpl 1 |  |  |
| 26 | Power meter za mjerenje potrošnje električne energije, 3P, 400V, 5A, Siemens ili slićno, kom 1 |  |  |
| 27 | Strujni transformator tropikalizovani 400 5 dvostruki izlaz za sabirnice 32x65, Siemens ili slično, kom 3 |  |  |
| 28 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 29 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 30 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično, kom 6 |  |  |
| 31 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično, kom 10 |  |  |
| 32 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 33 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 34 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 35 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično, kom 60 |  |  |
| 36 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 37 | Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 8 |  |  |
| 38 | Senzor Nivoa 0 – 5m, 7m kabl, izlaz 4 – 20mA, 12 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 2 |  |  |
| 39 | Mjerač protoka DN50, IP67, Siemens ili slično, kom 2 |  |  |
| 40 | Kabal YSLY 12x0.75mm2, m 100 |  |  |
| 41 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2, m 140 |  |  |
| 42 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično, paušal 1 |  |  |
| 43 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad, kmpl 1 |  |  |
| 44 | DUPLIKATORI |  |  |
| 45 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 46 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 16DI, 16DQ, 12AI, Profinet interface, Siemens ili slično, kmpl 1 |  |  |
| 47 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 48 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 49 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično, kom 7 |  |  |
| 50 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično, kom 56 |  |  |
| 51 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 52 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 53 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 54 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično, kom 120 |  |  |
| 55 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 56 | Senzor Pritiska Opseg 0 – 1 MPa, Izlaz 4 – 20mA, 8 – 28VDC, 1/4NPT-G, Siemens ili slično, kom 10 |  |  |
| 57 | Kabal YSLY 12x0.75mm2, m 100 |  |  |
| 58 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2, m 300 |  |  |
| 59 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično, paušal 1 |  |  |
| 60 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad, kmpl 1 |  |  |
| 61 | PAKOVANJE I KOMORE |  |  |
| 62 | Razvodni ormar automatike dimenzija: 1000x500x245, sa montažnom pločom, IP65, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 63 | Programabilni logički kontroler (PLC) tipa S71500 sledeće konfiguracije: 48DI, 16DQ, 12AI, Profinet interface, Siemens ili slično, kmpl 1 |  |  |
| 64 | Katodni odvodnik prenapona 10KA, 1PN, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 65 | Osigurač C10A, 1P, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 66 | Osigurač C4A, 1P, Hager ili slično, kom 6 |  |  |
| 67 | Industrijski rele 24VDC, 4C/O, sa podnožjem 14 pinova, Hager ili slično, kom 36 |  |  |
| 68 | Napajanje 220/24VDC, 5A, Siemens ili slično, kom 1 |  |  |
| 69 | Ventilator panelni za ormare 43m3, 220VAC, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 70 | Termostat za hlađenje, 1NO, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 71 | Klema za DIN šinu 2.5mm2, Hager ili slično, kom 80 |  |  |
| 72 | Grebenasta sklopka 1-0-2, Hager ili slično, kom 1 |  |  |
| 73 | Temperaturna sonda tipa PT100, Opseg -50 – 250°C, Izlaz 4 – 20mA, 9 – 36VDC, Siemens ili slično, kom 10 |  |  |
| 74 | Difutna fotoćelija reflektivna laser polarizovana, NPN NO + NC, Detekcija < 10m, 10 – 30VDC, IP67, Siemens ili slično, kom 6 |  |  |
| 75 | Kabal YSLY 12x0.75mm2, m 120 |  |  |
| 76 | Kabal LiYCY 2x0.75mm2, m 200 |  |  |
| 77 | Ostala montažna oprema: kanalice, oznake, licne, spojni materijal i slično, paušal 1 |  |  |
| 78 | Radovi: Izrada ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje PLC-a i puštanje sistema u rad, kmpl 1 |  |  |
| 79 | KONTROLNA SOBA |  |  |
| 80 | CMT SVR - Server za MES aplikaciju, kom 1 |  |  |
| 81 | PC Client: Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB, 2x USB, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 16 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW, Monitor 24 inch, kom 1 |  |  |
| 82 | Rack ormar 19" Nazidni 15HU, MONO, 770/600/595(VxŠxD), kom 1 |  |  |
| 83 | Napojna letva:19" napojni panel sa 7 utičnih mjesta-schuko i prekidačem, PVC, 1.25HU, kom 1 |  |  |
| 84 | Switch (48×1Gbps LAN, Auto MDI/MDI-X, full duplex, flow control, unmanaged, rack-mount), kom 1 |  |  |
| 85 | UPS (1800W, 2000VA, online pure sinewave, ulaz 120-300V, izlaz 208-240VAC ±2%@onl/±1%@ batt, 1×šuko i 3×IEC C13 utičnice, efikasnost 90%@online/88%@battery, cold start, transfer 0ms, LCD displej, RS-232 + USB, 17kg, baterija 4×12V/9Ah), kom 1 |  |  |
| 86 | Patch panel LSA LINE-19" Patch panel Cat.6, 24xRJ45 modula STP, kom 1 |  |  |
| 87 | Organizer 19" Panel za ranžiranje kabla, 1 instalaciona PVC kanalica, 1HU, kom 2 |  |  |
| 88 | Polica 19" DFS14825-C, Fiksna polica dubine 250mm, 1HU, 15kg max, perforirana, kom 2 |  |  |
| 89 | Switch 5 portova, 100mbs, kom 2 |  |  |
| 90 | Ethernet kabal IE FC RJ45 2x2, CAT5, pak 300m, kom 2 |  |  |
| 91 | Tablet 10 inch, 32GB, RAM 3GB, kom 2 |  |  |
| 92 | Ostala mrežna i računarska oprema, paušal 1 |  |  |
| 93 | Radovi: Izrada rack ormara, polaganje i povezivanje kablova, programiranje i izrada MES aplikacije, kom 1 |  |  |

<Potpis i pečat ovlašćenog lica>